# 开题报告 vs 当前项目实现 — 差距分析报告

项目：基于强化学习的AGV路径规划算法设计

分析日期：2026年5月26日

# 一、当前项目实际完成情况

当前项目实现了一个 50×50 仓库网格中的多AGV仿真系统，包含以下模块：

env/：仓库环境（50×50网格，20个进货口，12个出货口，10个随机移动障碍物），Pygame可视化渲染

scheduler/：任务调度（泊松分布生成任务，最近距离优先分配，OD流程管理）

path_planning/：路径规划（CBS算法全局规划 + DQN算法局部避撞 + AGV控制器）

interface/：接口定义（发布-订阅消息总线、全局配置管理、数据类型定义）

main.py：仿真主入口，支持命令行参数，含RL训练模式

rl_model.pth / rl_model_v2.pth：预训练的RL模型权重文件（各约1.7MB）

# 二、最核心的偏差：RL 的角色定位

开题报告的标题和全文核心主张是"基于强化学习的AGV路径规划"，即 RL 应当是路径规划的主角。但当前项目的实际架构是：

CBS 算法（传统冲突搜索）负责全局路径规划

DQN 算法（深度Q网络）仅负责 5×5 局部网格内的避撞

结论：RL 只是辅助角色，不是路径规划的核心

| 开题报告承诺 | 实际实现 | 偏差程度 |
| --- | --- | --- |
| "基于强化学习的AGV路径规划算法设计" | CBS(传统搜索)做全局规划 + RL做局部避撞 | 严重——RL不是主角 |
| "AGV可自主感知环境变化、动态调整路径" | 路径调整靠CBS每步完全重算，非RL动态决策 | 严重——核心机制不同 |
| "AGV能通过试错-反馈实时交互，在线学习最优路径" | 在线学习只发生在局部避撞层面，全局路径靠A*+CBS | 严重——学习范围极度受限 |

# 三、完全缺失的功能（零实现）

[缺失] 多智能体强化学习 (MARL) 框架

要求：报告研究内容第4条要求"基于多智能体强化学习（MARL）框架，设计多AGV协同机制"。当前每个AGV各跑各的DQN，无任何智能体间通信或协同决策。

[缺失] 死锁检测与预防机制

要求：报告立项意义中明确提到"避免多个AGV发生拥堵甚至死锁现象"。当前无任何死锁检测、预防或恢复逻辑。

[缺失] 多目标优化的奖励函数

要求：报告承诺将"能耗成本、装卸货等待时间"融入奖励函数。当前奖励函数仅6项（到达目标+100、完成任务+150、碰撞-50、距离变化±1、步数惩罚-0.1、等待惩罚-0.5），缺失能耗、装卸等待时间、优先级权重、通道拥堵度。

[缺失] 任务优先级差异化调度

要求：报告创新点提到"结合订单优先级等因素，设计差异化奖励函数"。Task.priority字段始终硬编码为1，调度仅用"最近距离优先"。

[缺失] 技术报告

要求：预期提交成果第2项。当前仅有约150行的README.md，无技术报告。

[缺失] 对比实验与消融实验

要求：报告研究路线阶段4要求"多轮测试，记录指标，根据结果优化"。当前无任何对比实验：RL vs 传统算法、RL vs 无RL、单智能体 vs 多智能体等。

[缺失] 文献综述

要求：报告研究路线阶段1要求"调研AGV路径规划相关文献，形成文献综述"。当前无任何文献综述文件。

# 四、部分实现但不达标的

| 开题报告要求 | 当前实现 | 不足 | 严重程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态空间：位置、障碍物 | 5×5局部网格(3通道) | 50×50地图中视野极小；不包含装载状态、电量、拥堵度 | 严重 |
| 动作空间：前进、转向 | 上/下/左/右/等待（网格移动） | 无车辆运动学模型，不符合"前进、转向"描述 | 中等 |
| 仿真环境：动态障碍物+多AGV | 50×50仓库+10随机移动障碍物+8AGV | 无充电站、无可配置布局、无拥堵场景生成 | 中等 |
| 性能指标：路径长度、运输耗时、避障成功率 | 步数、完成任务数、AGV状态计数 | 完全缺失承诺的三项核心指标 | 严重 |
| 多轮测试+参数优化 | test函数仅为基本smoke test | 无多轮测试、无参数调优记录 | 严重 |
| 先单智能体再扩展多智能体 | 直接做了多AGV（且用CBS非RL） | 跳过单智能体RL基线，无法论证多智能体协同必要性 | 严重 |
| 算法与环境对接 | 模块间方法直接调用 | 消息总线架构被架空，未真正使用 | 中等 |

# 五、其他代码与工程层面的问题

命名体系混乱：进货口/出货口的英文变量名(LOADING/UNLOADING)与中文注释互相矛盾，多处标注不一致

数据结构重复定义：MapConfig、SimulationConfig、manhattan_distance 在两个以上文件中重复定义

AGV状态多处独立维护：TaskAllocator 和 AGVController 各自维护AGV状态字典，互不同步

消息总线被架空：定义了完整的发布-订阅模式，但实际运行中全部绕开，模块间直接调用

CBS最大迭代次数不足(100次)：8台AGV在50×50地图上通常需要远多于100次迭代才能找到无冲突解

RL经验收集有时序bug：_collect_path_move_experience()中获取"移动前"状态时AGV位置已被更新

get_state() 在 use_numpy=False 时行为不一致（第398行逻辑bug）

硬编码散落各处：NUM_AGVS=8、障碍物数量=10、AGV初始位置直接写在代码中，config中对应配置未被使用

无 .gitignore：__pycache__/ 和 .pyc 文件被提交到git仓库

大二进制文件在git中：rl_model.pth(1.7MB) 和 rl_model_v2.pth(1.7MB)

无单元测试：整个项目零测试代码

sys.path 操作出现在每个文件中

pygame 无条件导入：即使 --no-render 模式也需要安装 pygame

日志重复配置：ConfigManager 和 main() 分别配置了日志handler

充电站仅定义枚举值(CellType.CHARGING_STATION=4)，从未使用

AGVConfig 中电量相关参数齐全但从未被任何逻辑使用

# 六、开题报告研究内容逐条对照

| 报告研究内容 | 对应实现 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 学习RL理论、线性代数、Python编程等基础工具 | N/A | 未体现 | 代码使用了PyTorch和NumPy，但无学习笔记或文献综述 |
| 2. 调研AGV路径规划行业现状，梳理传统方法优缺点 | N/A | 未体现 | 无文献综述文件；代码用了CBS(传统方法)但未做系统性梳理 |
| 3. 设计状态/动作/奖励函数，实现单AGV最优路径规划 | rl_collision_avoidance.py | 约30% | 状态过于简化(5×5局部网格)，奖励函数未含能耗/等待时间，RL只做局部避撞而非完整路径规划 |
| 4. 基于MARL框架，设计多AGV协同机制 | 不存在 | 0% | 无任何MARL实现，多AGV协调完全依赖CBS算法 |
| 5. 仿真环境：构建仓储场景，配置AGV参数、动态元素 | env/ + renderer.py | 约60% | 基础环境存在，但无充电站、无可配置布局、无拥堵模拟、无指标采集 |

# 七、预期提交成果达成情况

| 预期成果 | 完成度 | 差距 |
| --- | --- | --- |
| 成果1：搭建适配智能无人仓储场景的RL仿真环境 | 约50% | 基础环境已搭建(50×50网格+动态障碍物+8AGV)，但无MARL协同、无充电站、无拥堵模拟、无指标采集、无可配置场景 |
| 成果2：形成1份完整技术报告 | 约5% | 仅有README.md。缺失：研究背景、传统方法梳理、RL算法原理详解、测试结果(缺指标数据)、效率对比分析 |

# 八、优先修复建议（按紧急程度排序）

P0 — 明确RL的角色定位

要么将RL升级为真正的路径规划核心（取代CBS做全局规划），要么修改项目描述为"CBS+RL混合路径规划"。当前状态与开题报告标题直接矛盾，是答辩时最致命的硬伤。

P0 — 实现MARL协同机制

这是研究内容第4条的核心承诺，也是创新点的主要支撑。至少需要一个基础的MARL框架（如MADDPG、QMIX等）。

P1 — 补全核心指标采集系统

必须能采集：每条路径的长度、每个任务的完成耗时、避障成功率/碰撞次数。这是撰写技术报告和做对比实验的前提。

P1 — 构建单智能体RL基线

按研究路线要求，先完成单AGV RL路径规划，作为与多AGV方案对比的基线。这是论证MARL必要性的前提。

P2 — 扩展奖励函数

加入能耗成本、装卸等待时间、任务优先级等因素，体现多目标优化能力。

P2 — 添加死锁检测

报告中明确提到的问题，需要有基本的检测和处理机制。

P3 — 修复代码工程问题

统一命名、添加.gitignore、移除二进制文件、收敛配置、补充测试等。

P3 — 撰写技术报告

两份预期成果之一，必须完成。建议在补完指标采集和对比实验后再写。

— 报告完 —